2.5 如何通过串口来进入管理页面

2.5.1 在PC上点击“开始”－“所有程序”－“附件”－“超级终端”

2.5.2 打开超级终端后，请选择使用“COM1”

2.5.3 在COM1属性里，“每秒位数”请选择“115200”，“数据流控制”请选择“无”，点击“应用”、“确定”，然后回车即可。

2.5.4 Example

The command hierarchy and the help utility is demonstrated in the following example:

> ? <enter>

Commands at top level:

System                – System commands

Console    	          – Console commands

Port                  – Port commands

MAC                   - MAC table commands

VLAN                     – VLAN commands

Aggregation          – Aggregation/Trunking commands

LACP                  – IEEE802.3ad Link aggregation commands

RSTP                     – IEEE802.1w Rapid Spanning Tree commands

User Group           – User Group commands

QoS                   – QoS commands

Mirror                – Mirror commands

IP                    – IP commands

Dot1x                 – Dot1x commands

Debug                 - Debug commands

> console <enter>

Console> ? <enter>

Commands at Console level:

Console Configuration

Console Password [<password>]

Console Timeout [<timeout>]

Console Prompt [<prompt string>]

Console> password ?

Syntax:

Console Password [<password>]

Description:

Set or display console password. The empty string (“”) disables the password

check.

[<password>]: Password string of up to 16 characters.

Console>